～車線変更～

ペーパードライバー教習要綱

合同会社サワムラガク
2015年04月改版
ver.2.0

- 確認

ルームミラー、サイドミラーで確認を行う。

◇車間キープ
◇スピードキープ
◇センターキープ
◇前方予測

上記４点を安定させた上で、確認出来るかが最大のポイント。

安定した通常走行（＋予測）を行いながら、ほぼ３６０度の状況を把握する事。

これこそが車線変更の本質となります。

◇ミラーを見過ぎない事
◇ゆとりのある時に行う事
がポイントです。

- 目視

死角の確認。
目視中にフラつく場合は、フラつかない様に練習をしましょう。

- 戻す

ウィンカーを戻し忘れてしまう行為は、よく発生します。
事故に繋がる大きなポイントですので、練習前にしっかりとイメージトレーニングを行っておきましょう。

- 実行

車線を変更しましょう。

【良い例】
前方と後方を交互に何回も確認しながら行う。
スピードキープしながら徐々に寄せていくイメージ。

【悪い例】
急ハンドルを切ってしまう
「怖い＝早く済ませたい」は事故の元です。

- 合図

変更したい車線に向かいウィンカーを出します。

車線変更　～基本手順～

タイミング

【左車線→右車線】　抜かされ際
【左車線←右車線】　抜かし際or抜かされ際

速度調整（同速）

右車線と左車線を走行している車両の速度感覚を調整します。
同速であれば、左図の関係性は維持されます。
速度が異なる程、入るタイミングは失われます。

ミラーの使い分け

ルームミラー　→　後方の全体感を掴む（＝予定を立てる）

サイドミラー　→　正確な距離感を図る

駐車　～ポジション取りのコツ～

駐車　～入庫のポイント～

調整誤差

左図は、車両の変化・座席の調整・ミラーの調整誤差で、簡単に狂ってきます。
大まかな目安として捉えて下さい。

○

△

×

OUT

Deed Line

Safety

車両全体が見えていない
（＝かなり近くにいる）

車両全体がギリギリ見えた（＝車１台分）

車が小さくなり中央付近
（＝車２～３台分）

練習方法

下記を比較する
◇サイドミラーで見た距離感
◇目視の距離感

「信号停止時」や「駐車場」等で安全に行いましょう。